数字图像处理知识点重排整理

按学习逻辑重新排序：基础概念 → 颜色模型 → 灰度增强 → 滤波锐化 → 几何变换 → 频域 → 形态学 → 分割 → 编码压缩

整理说明：每个知识点只保留“核心概念、常见用途、考试抓手”，便于课堂复习和考前背诵。

知识结构总览

| 模块 | 主题 | 学习目标 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 图像处理基础 | 理解处理层次、像素、分辨率 |
| 二 | 颜色模型 | 掌握 RGB、Lab、CMY/CMYK、YUV/YCbCr 的用途区别 |
| 三 | 灰度增强 | 掌握直方图均衡化与规定化 |
| 四 | 空间滤波与锐化 | 区分平滑去噪和边缘锐化 |
| 五 | 几何变换 | 掌握齐次坐标、平移、缩放、旋转、仿射 |
| 六 | 频率域处理 | 理解傅里叶变换和频域分析思想 |
| 七 | 形态学处理 | 掌握击中/击不中、开运算、闭运算 |
| 八 | 图像分割 | 掌握 Otsu、分水岭、GraphCut |
| 九 | 图像编码压缩 | 掌握哈夫曼编码与算术编码 |

一、图像处理基础

1. 图像处理的三个层次

低级处理：图像到图像，主要改善视觉效果，如去噪、增强、锐化。

中级处理：图像到区域或特征，如边缘检测、分割、特征提取。

高级处理：图像到语义理解，如目标识别、场景理解、医学辅助诊断。

2. 像素、PPI、DPI 与分辨率

像素是数字图像的最小组成单位。

PPI 表示每英寸像素数，主要用于屏幕显示。

DPI 表示每英寸打印点数，主要用于打印输出。

分辨率越高，图像细节通常越丰富，但数据量也更大。

二、颜色模型

3. RGB 颜色模型

RGB 是加色模型，适用于显示器、相机等发光设备。

三个通道分别表示红、绿、蓝。

三色光叠加越多，颜色越亮，等量最大叠加接近白色。

4. Lab 颜色空间

Lab 更接近人眼感知，常用于颜色差计算。

L 表示亮度；a 表示红绿轴；b 表示黄蓝轴。

考试常考：RGB 用于显示，XYZ 用于标准表示，Lab 用于感知和色差。

5. CMY / CMYK 颜色模型

CMY 是减色模型，主要用于印刷。

C 吸收红光，M 吸收绿光，Y 吸收蓝光。

CMYK 增加 K 黑色，因为实际 CMY 混合难以得到理想黑色。

6. YUV 与 YCbCr 颜色模型

Y 表示亮度，U/V 或 Cb/Cr 表示色度信息。

优点是亮度和颜色分离，便于视频传输和压缩。

YUV 常用于模拟电视；YCbCr 常用于数字图像和数字视频。

4:2:0、4:2:2、4:4:4 体现色度采样方式。

三、灰度增强

7. 直方图均衡化

目的：增强对比度，适合灰度集中、对比度低的图像。

核心：根据累积分布函数 CDF 重新映射灰度值。

结果：灰度分布更接近均匀分布，但不是简单线性拉伸。

直方图均衡化公式

8. 直方图规定化

又称直方图匹配，目标是让图像接近指定灰度分布。

适合不同图像亮度风格统一，或匹配标准参考图像。

与均衡化区别：均衡化追求均匀分布，规定化追求指定分布。

直方图映射公式

四、空间滤波与锐化

9. 均值滤波

线性低通滤波，用邻域平均值替代中心像素。

能平滑图像、抑制部分随机噪声。

缺点是容易造成边缘模糊；窗口越大，细节损失越明显。

10. 中值滤波

非线性滤波，将窗口内灰度排序后取中间值。

对椒盐噪声效果好，并能较好保持边缘。

窗口越大，去噪越强，但细节损失也越大。

11. 双边滤波

边缘保持平滑方法，同时考虑空间距离和灰度相似性。

同一区域内参与平均，跨边缘像素权重变小。

适合既要去噪又要保边的场景，如人像、医学图像、深度图。

12. 一阶微分与梯度算子

梯度表示灰度变化率，边缘通常对应梯度幅值较大处。

常见算子：Sobel、Prewitt、Roberts。

Sobel 抗噪较好；Roberts 对细边缘敏感但也更怕噪声。

13. 二阶微分与拉普拉斯算子

拉普拉斯算子用于检测灰度变化率的变化。

能增强高频细节和边缘，但对噪声敏感。

通常先平滑去噪，再使用拉普拉斯锐化。

五、几何变换

14. 齐次坐标

二维点 (x, y) 可写成 [x, y, 1]^T。

作用：把平移、旋转、缩放、错切等统一为矩阵乘法。

多次几何变换可以通过矩阵相乘合成为一个矩阵。

15. 二维平移变换

平移是所有像素沿 x、y 方向移动固定距离。

Δx > 0 通常向右，Δx < 0 通常向左。

Δy 的方向要结合图像坐标系判断，图像坐标中常向下为正。

16. 图像比例缩放

缩放是在 x、y 方向分别乘以比例系数 fx、fy。

fx = fy 为等比例缩放，形状不变。

fx ≠ fy 为非等比例缩放，可能产生拉伸或压缩畸变。

放大需要插值，缩小可能丢失细节。

17. 图像旋转

旋转是将图像像素绕原点或图像中心转动指定角度。

旋转后可能出现空洞、越界或图像尺寸变化。

实际处理中常需要插值和边界填充。

18. 仿射变换

仿射变换可表示平移、旋转、缩放、错切和镜像。

性质：直线变换后仍为直线，平行线变换后仍保持平行。

二维仿射变换至少需要 3 对非共线匹配点确定参数。

注意：仿射变换不能表示一般透视变换。

六、频率域处理

19. 空间域处理与频率域处理

空间域：直接处理像素值，如灰度变换、滤波、锐化。

频率域：处理频率成分，如傅里叶变换、DCT、小波变换。

一句话：空间域看像素怎么变，频率域看图像由哪些频率组成。

20. 二维傅里叶变换

图像是二维信号，二维傅里叶变换用于分析图像频率结构。

低频通常对应平滑区域，高频通常对应边缘、纹理和噪声。

可用于纹理分析、频域滤波、压缩编码和特征提取。

七、形态学处理

21. 击中/击不中变换

用于检测二值图像中的特定结构模式。

击中部分匹配前景，击不中部分匹配背景。

可用于端点、角点、交叉点检测，也可用于细化和骨架提取。

22. 开运算

开运算 = 先腐蚀、再膨胀。

主要作用：去除小亮点、毛刺和细小连接。

一句话记忆：先缩小再恢复，保留较大主体结构。

23. 闭运算

闭运算 = 先膨胀、再腐蚀。

主要作用：填补小黑洞、连接小裂缝、修补边界缺口。

一句话记忆：先扩大再恢复，让目标更完整。

八、图像分割

24. Otsu 法

又称大津法，是经典自动阈值分割方法。

核心准则：选择使类间方差最大的阈值。

不需要人工指定阈值，适合目标与背景灰度差异明显的图像。

25. 分水岭分割

把灰度图看成地形，灰度值看作高度。

低洼区域形成集水盆地，不同盆地边界就是分水线。

适合粘连目标、细胞、颗粒和工业物体分离。

26. 分水岭的降雨法与淹没法

降雨法：像素沿最陡下降方向流向低洼，流向不同低洼的边界成为分水线。

淹没法：水位从低到高上涨，不同水域即将汇合处筑坝。

常见问题是过分割，通常需要标记控制或预处理。

27. GraphCut 图割

将图像表示为图，像素是节点，相邻像素之间是边。

Source 通常表示前景，Sink 通常表示背景。

目标是找到最小代价 cut，把前景和背景分开。

28. GraphCut 能量模型

能量由数据项和平滑项组成。

数据项衡量像素属于前景或背景的代价。

平滑项鼓励相邻相似像素具有相同标签。

分割目标是使整体能量最小。

九、图像编码压缩

29. 哈夫曼编码

无损变长编码：高频符号用短码，低频符号用长码。

基本过程：反复合并概率最小的两个节点，构建最优二叉树。

优点是简单、无损；概率越不均匀，压缩效果通常越好。

30. 算术编码

把整个符号序列编码为 [0,1) 区间中的一个小数。

不断根据符号概率缩小编码区间。

压缩效率接近熵极限，但实现复杂度高于哈夫曼编码。

31. 哈夫曼编码与算术编码对比

哈夫曼编码：一个符号对应一个码字，简单但受整数比特限制。

算术编码：整个序列对应一个小数，效率更高但实现更复杂。

两者都是无损压缩方法。

考查抓手速记表

| 考点 | 一句话记忆 |
| --- | --- |
| 处理层次 | 低级：图像到图像；中级：图像到特征/区域；高级：图像到语义 |
| 颜色模型 | 显示用 RGB，印刷用 CMYK，感知色差用 Lab，视频压缩常用 YCbCr |
| 直方图 | 均衡化追求均匀；规定化追求指定分布 |
| 滤波 | 均值会模糊；中值去椒盐；双边滤波保边 |
| 边缘 | 一阶看梯度；二阶看变化率变化；拉普拉斯怕噪声 |
| 几何变换 | 齐次坐标统一矩阵表示；仿射保持直线和平行性 |
| 形态学 | 开运算去小亮点；闭运算补小黑洞 |
| 分割 | Otsu 最大类间方差；分水岭易过分割；GraphCut 最小能量 |
| 编码 | 哈夫曼按符号编码；算术编码按序列编码 |